OFFERTA TECNICA

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di un sistema automatico multicanale per purificazione campioni biologici, unitamente al relativo servizio settennnale di assistenza tecnica e manutenzione, mediante ricorso alla piattaforma telematica per l’e-procurament.

Numero di gara 7349904 - CIG: 780819130D

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………..

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il sistema proposto possiede le seguenti caratteristiche tecniche:

| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| --- | --- | --- |
| sistema automatico per la purificazione di campioni biologici mediante l’impiego della tecnica Solid Phase Extraction (SPE) in grado di processare simultaneamente 4 cartucce SPE (dotato di 4 aghi) completo degli eventuali accessori necessari per effettuare le operazioni di seguito elencate |  SI |  NO |
| funzionamento in pressione positiva |  SI |  NO |
| in grado di eseguire tutti gli step di una purificazione mediante SPE |  SI |  NO |
| in grado di utilizzare le colonnine da 1, 3 e 6 ml reperibili in commercio |  SI |  NO |
| completo degli accessori necessari per alloggiare i campioni in provette tipo Falcon da 15 ml e tipo Falcon da 50 ml |  SI |  NO |
| possibilità di purificare l’eluato raccolto dopo la prima estrazione caricandolo in una ulteriore colonnina con proprietà ed eventualmente capacità differenti (purificazioni multidimensionali), senza l’intervento dell’operatore |  SI |  NO |
| completo degli accessori necessari per alloggiare ed eluire almeno 20 colonnine da 1 ml, almeno 20 da 3 ml e almeno 15 da 6 ml con la possibilità di triplicare gli alloggiamenti mediante l’eventuale acquisto di accessori a parte |  SI |  NO |
| possibilità di lavorare con metodi di purificazione differenti nell’ambito della stessa sessione analitica, senza l’intervento dell’operatore utilizzando colonnine di formato diverso |  SI |  NO |
| possibilità di alloggiare almeno 9 diversi solventi nella stessa sessione analitica |  |  |
| evaporazione delle frazioni raccolte e essicamento delle colonnine mediante l’utilizzo di gas inerte (es. N2) |  |  |
| range di volume da 100 µl a 100 ml |  |  |
| possibilità di controllo del flusso attraverso le colonnine indipendentemente dalla tipologia di campione e dalla colonnina utilizzata |  |  |
| possibilità di programmare il flusso per ciascuna fase di lavorazione (caricamento, lavaggio, eluizione) |  |  |
| presenza di sensore di livello che consenta il prelievo di campioni e/o reattivi senza il rischio di contaminazione crociata |  |  |
| software di gestione specifico che consenta l’utilizzo dello strumento e la piena funzionalità/controllo dello stesso, dotato di scheduler per ottimizzare l’esecuzione delle operazioni programmate |  |  |
| PC (e monitor) dotato del sistema operativo necessario per l’installazione del software dedicato |  |  |
| rispetto delle norme di sicurezza e conformità ai requisiti CE |  |  |
| durata minima della garanzia full risk, pari a 12 mesi decorrenti dal collaudo |  |  |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

E FORMULA

la seguente offerta tecnica:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna, Consegna al Piano e Posizionamento del bene decorrente dalla ricezione del buono d’ordine Eventuali modalità specifiche di Consegna al Piano e Posizionamento | ………………………………… giorni ………………………………………………………………………………… |
| Tempi per il Collaudo del bene decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo del bene (non inferiore a 12 mesi) | ……………………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia; - tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | - ……..…………………………………………………………… - ………………………………………………………………... - …….……………………………………………………….….. |
| Durata del servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore | ………………………………………………………………………………………. |

Al presente allegato si allegano altresì:

- Per la fornitura del sistema:

- eventuali dépliant dei beni offerti;

- le relative schede tecniche.

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER.

(Luogo) ……………………..

(Data) …../…/……………

FIRMA

……………………………………………………………………………..